# PROTOCOLLO TCP GPS WATCH

Versione V3.2 - 11 Luglio 2025

Traduzione italiana con analisi approfondita

# 🔍 ANALISI CRITICA - RISULTATI RICERCA CRITTOGRAFIA

⚠️ IMPORTANTE: Questo documento NON contiene informazioni sulla crittografia!

Dopo un'analisi approfondita del documento tecnico fornito dal produttore Wonlex, ho cercato specificamente:

- Header 'AQSH' - NON TROVATO

- Chiavi AES o algoritmi di crittografia - NON TROVATO

- Protocollo criptato - NON DOCUMENTATO

- Formato binario dei dati - NON DOCUMENTATO

## Cosa abbiamo ricevuto dal tuo orologio

Hex: ff41515348002b0100000027b6b5d4fc...

Analisi dei byte ricevuti:

| Byte | Hex | Significato probabile |
| --- | --- | --- |
| 1 | ff | Marker inizio pacchetto criptato |
| 2-5 | 41515348 | 'AQSH' - Header proprietario Wonlex |
| 6-7 | 002b | Lunghezza payload (43 bytes) |
| 8+ | ... | Dati criptati (probabilmente AES-128) |

## Conclusione

⚠️ Il protocollo V3.2 documenta SOLO la comunicazione in chiaro (testo leggibile). Il tuo orologio con firmware 2025 usa un protocollo criptato proprietario NON documentato in questo file.

Serve richiedere a Wonlex:

- Documentazione del protocollo criptato 'AQSH'

- Chiave AES per decrittazione

- Oppure firmware senza crittografia

# 📖 TRADUZIONE ITALIANA DEL PROTOCOLLO V3.2

Questa è la traduzione completa del documento tecnico. Anche se il tuo orologio usa crittografia, questa documentazione ti sarà utile quando avrai la chiave di decrittazione.

## Formato generale dei messaggi

Tutti i dati seguono questo formato:

[produttore*ID_dispositivo*lunghezza*contenuto]

Dove:

- produttore: 2 byte fissi (es. '3G', '4G', 'LTE')

- ID_dispositivo: IMEI o codice registrazione

- lunghezza: 4 byte esadecimali (es. 00A2 = 162)

- contenuto: comando e dati

# SEZIONE 1: Comandi inviati dal Terminale (Orologio)

## 1. LK - Mantenimento Connessione (Heartbeat)

L'orologio invia questo comando a intervalli regolari per mantenere la connessione attiva.

Formato invio:

[3G*IMEI*LEN*LK,passi,rotazioni,batteria]

Esempio:

[3G*8800000015*000D*LK,50,100,100]

Risposta server OBBLIGATORIA:

[3G*8800000015*0002*LK]

⚠️ Se il server non risponde, l'orologio si disconnette e ristabilisce la connessione!

## 2. UD - Invio dati posizione

L'orologio invia la posizione GPS e altre informazioni.

Formato:

[3G*IMEI*LEN*UD,dati_posizione]

Esempio completo:

[3G*2016001000*00BC*UD,120118,070625,A,22.570720,N,113.8620167,E,0.00,188.6,0.0,9,100,51,14188,0,00000010,...]

Struttura dati posizione:

| Campo | Esempio | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Data | 120118 | Giorno/Mese/Anno (12 Gen 2018) |
| Ora | 070625 | Ora:Min:Sec (07:06:25) |
| Validità GPS | A | A=Valido, V=Non valido |
| Latitudine | 22.570720 | Formato DD.DDDDDD |
| Dir. Lat | N | N=Nord, S=Sud |
| Longitudine | 113.8620167 | Formato DDD.DDDDDD |
| Dir. Lon | E | E=Est, W=Ovest |
| Velocità | 0.00 | km/h |
| Direzione | 188.6 | Gradi (0-360) |
| Altitudine | 0.0 | Metri |
| Satelliti | 9 | Numero satelliti GPS |
| Segnale GSM | 100 | Intensità (0-100) |
| Batteria | 51 | Percentuale (0-100) |
| Passi | 14188 | Contapassi |
| Rotazioni | 0 | Movimenti sonno |
| Stato | 00000010 | Esadecimale (vedi tabella) |

✅ Il server NON deve rispondere al comando UD.

## 3. UD2 - Dati posizione offline

Stesso formato di UD, usato per inviare posizioni registrate quando offline.

✅ Il server NON deve rispondere.

## 4. AL - Invio Allarme

Inviato quando si verifica un allarme (SOS, caduta, ecc.).

Formato:

[3G*IMEI*LEN*AL,dati_posizione]

Risposta server OBBLIGATORIA:

[3G*IMEI*0002*AL]

⚠️ Se il server non risponde, l'orologio reinvia l'allarme!

# SEZIONE 2: Comandi inviati dalla Piattaforma (Server)

## 1. UPLOAD - Intervallo invio dati

Imposta ogni quanti secondi l'orologio invia la posizione.

[3G*IMEI*LEN*UPLOAD,600]  → ogni 600 secondi (10 min)

## 2. MONITOR - Ascolto ambientale

L'orologio richiama il numero specificato permettendo l'ascolto.

[3G*IMEI*LEN*MONITOR,+393331234567]

## 3. SOS - Numeri emergenza

Imposta 3 numeri SOS.

[3G*IMEI*LEN*SOS,+393331111111,+393332222222,+393333333333]

## 4. LANG - Lingua

Imposta la lingua dell'orologio.

[3G*IMEI*LEN*LANG,12]  → Italiano

| Codice | Lingua |
| --- | --- |
| 0 | Inglese |
| 1 | Cinese |
| 4 | Spagnolo |
| 5 | Tedesco |
| 9 | Russo |
| 10 | Francese |
| 12 | Italiano |

## 5. ZONE - Fuso orario

[3G*IMEI*LEN*ZONE,1]  → UTC+1 (Italia)

## 6. CR - Posizionamento immediato

Risveglia il GPS e forza l'invio della posizione.

[3G*IMEI*0002*CR]

## 7. POWEROFF - Spegnimento

[3G*IMEI*0008*POWEROFF]

## 8. RESET - Riavvio

[3G*IMEI*0005*RESET]

## 9. FIND - Trova orologio

Fa suonare l'orologio per 1 minuto.

[3G*IMEI*0004*FIND]

## 10. VERNO - Versione firmware

Richiede la versione del software.

[3G*IMEI*0005*VERNO]

Risposta:

[3G*IMEI*LEN*VERNO,G29_BASE_V1.00_2014.04.23_17.46.49]

# SEZIONE 3: Protocolli speciali per ANZIANI

## 1. hrtstart - Monitoraggio battito cardiaco

Attiva il rilevamento continuo del battito.

[3G*IMEI*LEN*hrtstart,300]  → ogni 300 secondi

Con valore 1: misurazione singola. Con valore 0: disattiva.

## 2. bphrt - Pressione e battito

L'orologio invia automaticamente i dati rilevati.

Formato invio orologio:

[3G*IMEI*LEN*bphrt,sistolica,diastolica,battito,altezza,sesso,età,peso]

Esempio:

[3G*IMEI*LEN*bphrt,120,80,72,175,1,45,70]

| Parametro | Esempio | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Sistolica | 120 | Pressione sistolica (mmHg) |
| Diastolica | 80 | Pressione diastolica (mmHg) |
| Battito | 72 | Battiti al minuto |
| Altezza | 175 | Centimetri |
| Sesso | 1 | 1=Maschio, 2=Femmina |
| Età | 45 | Anni |
| Peso | 70 | Chilogrammi |

Risposta server:

[3G*IMEI*LEN*bphrt]

## 3. oxygen - Saturazione ossigeno (SpO2)

Formato invio orologio:

[3G*IMEI*LEN*oxygen,tipo,valore]

tipo: 0 = misurazione manuale

Risposta server:

[3G*IMEI*LEN*oxygen,1]  → 1=OK, 0=Errore

## 4. btemp2 - Temperatura corporea

Formato invio orologio:

[3G*IMEI*LEN*btemp2,modalità,temperatura]

modalità: 0=Fronte, 1=Polso

temperatura: valore in gradi (es. 36.5)

Se temperatura=0: troppo bassa. Se temperatura=1: troppo alta.

Risposta server:

[3G*IMEI*LEN*btemp2]

## 5. FALLDOWN - Allarme caduta

Attiva/disattiva il rilevamento cadute.

[3G*IMEI*LEN*FALLDOWN,1,1]

Primo parametro: 1=attivo, 0=disattivo

Secondo parametro: 1=chiama numero centro, 0=no

## 6. LSSET - Sensibilità caduta

Imposta la sensibilità del rilevamento cadute (più alto = meno sensibile).

[3G*IMEI*LEN*LSSET,3+6]  → sensibilità 3 su max 6

# APPENDICE: Codici di Stato e Allarme

Il campo 'stato' nei dati posizione è un numero esadecimale di 8 caratteri. I primi 16 bit indicano gli allarmi, gli ultimi 16 bit indicano lo stato.

## Bit di STATO (ultimi 16 bit)

| Bit | Significato quando = 1 |
| --- | --- |
| 0 | Batteria scarica |
| 1 | Fuori dal recinto virtuale |
| 2 | Dentro il recinto virtuale |
| 3 | Braccialetto indossato/rimosso |
| 4 | Orologio in movimento/fermo |

## Bit di ALLARME (primi 16 bit)

| Bit | Tipo allarme |
| --- | --- |
| 16 | Allarme SOS |
| 17 | Allarme batteria scarica |
| 18 | Allarme uscita recinto |
| 19 | Allarme entrata recinto |
| 20 | Allarme rimozione braccialetto |
| 21 | Allarme caduta (anziani) |
| 22 | Allarme battito cardiaco anomalo |

## Esempio decodifica

Stato: 00010010 (esadecimale)

Convertito in binario: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0001 0000

Bit 4 = 1 → Orologio fermo

Bit 16 = 1 → Allarme SOS attivo

# RIEPILOGO COMANDI ESSENZIALI

## Comandi che l'orologio invia al server

| Comando | Descrizione | Risposta richiesta |
| --- | --- | --- |
| LK | Heartbeat (mantiene connessione) | SÌ - [PROTO*ID*0002*LK] |
| UD | Dati posizione GPS | NO |
| UD2 | Dati posizione offline | NO |
| AL | Allarme | SÌ - [PROTO*ID*0002*AL] |
| bphrt | Pressione/battito | SÌ - [PROTO*ID*LEN*bphrt] |
| oxygen | Saturazione O2 | SÌ - [PROTO*ID*LEN*oxygen,1] |
| btemp2 | Temperatura | SÌ - [PROTO*ID*LEN*btemp2] |

## Comandi che il server può inviare

| Comando | Descrizione | Esempio |
| --- | --- | --- |
| UPLOAD | Intervallo invio | UPLOAD,300 |
| CR | Richiedi posizione | CR |
| FIND | Fai suonare | FIND |
| SOS | Numeri emergenza | SOS,num1,num2,num3 |
| MONITOR | Ascolto ambientale | MONITOR,+39xxx |
| hrtstart | Monitoraggio battito | hrtstart,300 |
| FALLDOWN | Rilevamento cadute | FALLDOWN,1,1 |
| POWEROFF | Spegni orologio | POWEROFF |
| RESET | Riavvia orologio | RESET |

⚠️ RICORDA: Questa documentazione è valida SOLO per comunicazioni in chiaro. Il tuo orologio C405 con firmware 2025 usa crittografia 'AQSH'. Serve la documentazione specifica da Wonlex!

─────────────────────────────────────────

Documento generato il 23 Dicembre 2025

Progetto GPS Watch Monitor - Fabio Marchetti