# Sistema di Monitoraggio GPS per Anziani

Report Tecnico e Piano di Sviluppo

Data: Dicembre 2024

# 1. Introduzione

Questo documento presenta l'analisi tecnica di un dispositivo indossabile GPS 4G destinato al monitoraggio di anziani e persone vulnerabili. Il report include le specifiche tecniche del dispositivo, le opzioni di configurazione disponibili, l'architettura proposta per un sistema di monitoraggio personalizzato, e un piano di sviluppo dettagliato.

# 2. Descrizione del Dispositivo

Il dispositivo analizzato è un localizzatore GPS 4G in formato orologio/bracciale, progettato specificamente per anziani. Presenta un design semplificato con due pulsanti principali ben visibili:

- Pulsante SOS arancione: per chiamate di emergenza

- Pulsante microfono verde: per comunicazione vocale bidirezionale

## 2.1 Requisiti di Funzionamento

Il dispositivo richiede una SIM card 4G con piano dati attivo per funzionare. Senza SIM, il dispositivo non può trasmettere alcun dato. La SIM permette:

- Connessione TCP/IP verso il server di gestione

- Effettuare e ricevere chiamate vocali

- Inviare e ricevere SMS

- Trasmissione dati di localizzazione in tempo reale

# 3. Funzionalità Tecniche Complete

## 3.1 Comunicazione e SOS

| Funzionalità | Descrizione |
| --- | --- |
| Pulsante SOS | Chiama fino a 3 numeri in sequenza, ripete 2 volte se nessuno risponde |
| Comunicazione vocale | Bidirezionale tramite pulsante microfono verde |
| Rubrica contatti | Fino a 30/100 contatti nella versione anziani |
| Monitoraggio remoto | Callback silenzioso per ascolto ambientale |
| SMS automatici | Invio automatico a numeri preconfigurati in caso di allarme |

## 3.2 Localizzazione Multi-Modalità

| Modalità | Dettagli |
| --- | --- |
| GPS satellitare | Precisione 5-10 metri in esterni, fino a 12 satelliti |
| LBS (celle 4G/3G) | Triangolazione stazioni base, funziona in interni |
| WiFi positioning | Localizzazione tramite reti WiFi circostanti |
| Blind spot recovery | Memorizza e ritrasmette dati quando la connessione riprende |

## 3.3 Monitoraggio Salute

| Parametro | Comando Protocollo | Note |
| --- | --- | --- |
| Frequenza cardiaca | hrtstart, bphrt | Intervalli 300-65535 sec |
| Pressione sanguigna | bphrt | Sistolica e diastolica |
| Saturazione O2 (SpO2) | oxygen | Percentuale ossigeno nel sangue |
| Temperatura corporea | btemp2, bodytemp | Modalità polso/fronte |

## 3.4 Sicurezza Avanzata

| Funzione | Comando | Configurazione |
| --- | --- | --- |
| Rilevamento caduta | FALLDOWN, LSSET | Sensibilità 1-6 (1=max) |
| Rimozione bracciale | REMOVE | Allarme se rimosso |
| Geofencing | AL (bit 18-19) | Allarme entrata/uscita zona |
| Batteria scarica | LOWBAT | Allarme sotto 20% |

## 3.5 Altre Funzionalità

- Contapassi: con configurazione fasce orarie (WALKTIME)

- Monitoraggio sonno: rilevamento movimenti notturni (SLEEPTIME)

- Meteo: informazioni meteo sulla posizione (WT)

- Sveglie multiple: fino a 3 sveglie programmabili (REMIND)

- Modalità silenziosa: vibrazione/suoneria/silenzioso (profile)

- Controllo remoto: spegnimento (POWEROFF), riavvio (RESET)

- Trova orologio: fa suonare il dispositivo (FIND)

# 4. Protocollo di Comunicazione TCP

Il dispositivo comunica tramite protocollo TCP/IP proprietario. Tutti i messaggi seguono il formato:

[PRODUTTORE*ID_DISPOSITIVO*LUNGHEZZA*COMANDO,parametri]

## 4.1 Flusso di Comunicazione

L'orologio è il CLIENT, non il server. Il flusso operativo è:

- La SIM si aggancia alla rete 4G

- L'orologio apre connessione TCP verso IP:PORTA configurati

- Invia comando LK (Link Keep) ogni 5-8 minuti per mantenere la connessione

- Trasmette dati periodicamente (posizione, salute, allarmi)

- Riceve comandi dal server (configurazioni, richieste)

## 4.2 Comandi Principali

| Comando | Direzione | Funzione |
| --- | --- | --- |
| LK | Dispositivo → Server | Heartbeat, mantiene connessione |
| UD | Dispositivo → Server | Dati posizione completi |
| AL | Dispositivo → Server | Allarme con posizione |
| CR | Server → Dispositivo | Richiesta posizione immediata |
| IP | Server → Dispositivo | Cambio server destinazione |
| SOS | Server → Dispositivo | Configurazione numeri emergenza |
| hrtstart | Server → Dispositivo | Avvia monitoraggio cardiaco |
| FALLDOWN | Server → Dispositivo | Configura rilevamento caduta |

# 5. Opzioni di Configurazione

Esistono tre scenari possibili per la gestione dei dati del dispositivo:

## 5.1 Opzione A: Utilizzare SeTracker (Server del Produttore)

Il dispositivo viene configurato per connettersi ai server del produttore (SeTracker). I dati vengono visualizzati tramite l'app mobile SeTracker2.

- Pro: Funziona immediatamente, nessuna configurazione tecnica

- Contro: Dati su server cinesi, nessuna API, zero personalizzazione

- Contro: Problemi di privacy GDPR per dati sanitari

## 5.2 Opzione B: White-Label App (Personalizzazione SeTracker)

Il produttore offre la possibilità di personalizzare l'app con il proprio brand.

- Pro: App con proprio logo e colori

- Contro: I dati restano comunque sui loro server

- Contro: Nessun codice sorgente fornito

- Costo: Da concordare, tempo sviluppo 1-3 mesi

## 5.3 Opzione C: Server Proprio (CONSIGLIATA)

Sviluppo di un server TCP proprietario che riceve direttamente i dati dal dispositivo. L'orologio viene reindirizzato verso il nostro server tramite FOTA.

- Pro: Controllo totale sui dati

- Pro: Conformità GDPR garantita

- Pro: Personalizzazione illimitata

- Pro: Indipendenza dal produttore

- Pro: Integrazione con portali esistenti

- Costo: Setup iniziale + 10-30€/mese per hosting

## 5.4 Cos'è il FOTA?

FOTA (Firmware Over The Air) è un aggiornamento a distanza. Permette di riconfigurare l'orologio senza intervento fisico:

- Si comunica al produttore l'IMEI del dispositivo e l'IP del proprio server

- Il tecnico invia un comando remoto attraverso la rete 4G

- L'orologio riceve il comando e si riconfigura automaticamente

- Da quel momento si connette al nuovo server

Questo servizio è gratuito se il dispositivo è ancora sui server SeTracker.

# 6. Tabella Comparativa delle Opzioni

| Aspetto | SeTracker | White-Label | Server Proprio |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo iniziale | 0€ | Da concordare | 100-500€ |
| Costo mensile | 0€ | 0€ | 10-30€ |
| Controllo dati | Nessuno | Nessuno | Totale |
| Privacy GDPR | Problematico | Problematico | Conforme |
| Personalizzazione | Nessuna | Solo grafica | Illimitata |
| Integrazione portali | Impossibile | Impossibile | Facile |
| Dipendenza terzi | Totale | Totale | Nessuna |
| Tempo implementazione | Immediato | 1-3 mesi | 2-4 settimane |

# 7. Architettura Sistema Proposta

L'architettura consigliata prevede lo sviluppo di un sistema completo con le seguenti componenti:

## 7.1 Stack Tecnologico

| Componente | Tecnologia | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| Server TCP | Node.js | Efficiente per connessioni persistenti |
| Database | Supabase (PostgreSQL) | Realtime, Row Level Security, hosting gestito |
| Frontend Web | Next.js | React, SSR, API routes integrate |
| Hosting Server TCP | VPS (Hetzner/DigitalOcean) | IP pubblico fisso, costi contenuti |
| Hosting Frontend | Vercel | Deploy automatico, piano free disponibile |
| Mappe | Leaflet + OpenStreetMap | Open source, nessun costo per API |
| Notifiche SMS | Twilio (opzionale) | API affidabile per SMS |

## 7.2 Schema del Flusso Dati

Il flusso dei dati nel sistema proposto segue questo percorso:

- Orologio GPS → Trasmette dati via rete 4G

- Server TCP (Node.js) → Riceve, parsa e valida i dati

- Database Supabase → Memorizza tutti i dati con timestamp

- Portale Next.js → Visualizza dashboard, mappe, grafici

- Notifiche → Push/SMS in caso di allarmi

# 8. Stima dei Costi

## 8.1 Costi Infrastruttura (mensili)

| Voce | Costo Min | Costo Max |
| --- | --- | --- |
| SIM dati 4G (per dispositivo) | 5€ | 10€ |
| VPS Server TCP | 5€ | 20€ |
| Supabase (database) | 0€ (free tier) | 25€ |
| Vercel (hosting frontend) | 0€ (free tier) | 20€ |
| Dominio (annuale/12) | 1€ | 2€ |
| TOTALE MENSILE | ~11€ | ~77€ |

## 8.2 Costi Sviluppo (una tantum)

I costi di sviluppo dipendono dalla complessità richiesta e dal livello di personalizzazione. La stima seguente è indicativa per un sistema completo:

- Server TCP + Parser protocollo: 8-16 ore

- Schema database + API: 8-12 ore

- Dashboard frontend base: 16-24 ore

- Mappa interattiva + storico: 8-12 ore

- Grafici parametri salute: 8-12 ore

- Sistema allarmi + notifiche: 8-16 ore

- Testing + deploy: 8-12 ore

- TOTALE STIMATO: 64-104 ore di sviluppo

# 9. TODO List - Piano di Sviluppo

## FASE 1: Preparazione Hardware (Settimana 1)

- Acquistare SIM 4G con piano dati (consigliato: Iliad, ho.Mobile, o equivalente)

- Inserire SIM nell'orologio e verificare accensione

- Scaricare app SeTracker2 e registrare dispositivo (test funzionamento)

- Annotare IMEI del dispositivo (visibile su etichetta o app)

- Verificare ricezione GPS, chiamate SOS, comunicazione vocale

## FASE 2: Setup Infrastruttura (Settimana 1-2)

- Creare account Supabase e configurare progetto

- Creare account Vercel per hosting frontend

- Acquistare VPS con IP pubblico (Hetzner, DigitalOcean, OVH)

- Configurare VPS: Node.js, firewall, certificati SSL

- Aprire porta TCP sul VPS (es. porta 5000)

- Registrare dominio (opzionale ma consigliato)

## FASE 3: Sviluppo Backend (Settimana 2-3)

- Implementare server TCP Node.js con gestione connessioni persistenti

- Sviluppare parser per protocollo [3G*ID*LEN*CMD]

- Implementare gestione comando LK (heartbeat)

- Implementare parsing dati UD (posizione completa)

- Implementare parsing allarmi AL

- Implementare parsing dati salute (bphrt, oxygen, btemp2)

- Creare schema database Supabase (dispositivi, posizioni, salute, allarmi)

- Implementare salvataggio dati su Supabase

- Implementare invio comandi verso dispositivo

- Configurare Row Level Security per multi-utenza

## FASE 4: Migrazione Dispositivo (Settimana 3)

- Contattare produttore (4P-Touch/Beesure) per richiesta FOTA

- Fornire IMEI dispositivo e IP:PORTA del proprio server

- Attendere conferma migrazione (5-10 minuti)

- Verificare ricezione dati LK sul proprio server

- Testare tutti i comandi bidirezionali

## FASE 5: Sviluppo Frontend (Settimana 3-4)

- Setup progetto Next.js: struttura, autenticazione Supabase

- Dashboard principale: overview dispositivi, stato connessione

- Mappa interattiva: Leaflet con posizione realtime e storico percorsi

- Pannello salute: grafici frequenza cardiaca, pressione, SpO2, temperatura

- Gestione allarmi: lista allarmi, notifiche realtime, storico

- Configurazione dispositivo: numeri SOS, geofence, sensibilità caduta

- Gestione utenti: multi-utenza, ruoli (admin, caregiver, familiare)

- Report esportabili: PDF con storico parametri salute

## FASE 6: Testing e Deploy (Settimana 4)

- Test completo flusso dati end-to-end

- Test allarmi: SOS, caduta, rimozione bracciale, batteria

- Test geofencing: entrata/uscita zone

- Test parametri salute in condizioni reali

- Configurare backup automatici database

- Deploy frontend su Vercel

- Configurare monitoraggio uptime server TCP

- Documentazione utente e tecnica

# 10. Conclusioni e Raccomandazioni

Sulla base dell'analisi effettuata, si raccomanda l'Opzione C (Server Proprio) per i seguenti motivi:

- Privacy e GDPR: I dati sanitari degli anziani non devono transitare su server di terze parti, specialmente extra-UE

- Affidabilità: Nessuna dipendenza da servizi esterni che potrebbero essere interrotti

- Integrazione: Possibilità di collegare il sistema ai portali terapeutici esistenti

- Personalizzazione: Dashboard su misura per le esigenze specifiche del contesto terapeutico

- Costi contenuti: Dopo l'investimento iniziale, i costi operativi sono molto bassi

Il protocollo di comunicazione è completamente documentato e il produttore offre supporto gratuito per la migrazione (FOTA) verso server proprietari. Lo stack tecnologico proposto (Node.js + Supabase + Next.js) garantisce scalabilità, manutenibilità e costi contenuti.

— Fine Documento —